ЗАДАНИЕ 1

ARP – ищет путь

ICMP – следует по определенному пути

0)

5) После того, как с PC0 пропиновали PC1 в режиме симуляции, сформировался ARP запрос, его отображаем командой arp -a с ПК-отправителя (он показывает ip адрес принимающего ПК – PC1).

6) Командой ping 10.0.0.3 пингуем Server0, смотрим таблицу ARP запроса:

в ней присутствует IP и MAC ПК0, он появился т.к. он обменивался сообщением с ПК0

Командой

arp-a

с ПК1 проверяю ARP таблицу на ПК1, вижу, что в ней присутствует IP и MAC ПК0, он появился т.к. он обменивался сообщением с ПК0

ЗАДАНИЕ 2

0)

1) С PC0 пингую PC15: на пути к PC15 все компьютеры в сети получают ARP сообщение, это называется широковещательный шторм

2) Добавил роутер между свитчами 3 и 4

3) Консоль роутера. Отказываюсь от конфигурационного диалога (no).

4,5) Задал ip адреса для fa0/0 и fa0/1:
en – переход в привелегированный режим
conf t – переход в режим конфигурации терминала
int fa0/0 – переход к интерфейсу fast ethernet 0/0
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 – задал ip адрес для интерфейса fa0/0
int fa0/1 – переход к интерфейсу fa0/1 из интерфейса fa0/0
IP address 172.20.20.1 255.255.255.0 – задал ip адрес для инт fa0/1
exit – переход назад
exit – выход из конфигурации
w – сохранение настроек

7)

8) Указал gateaway

9)

9)

11.1)

11.2) Роутер отправляет мак адрес (арп запросом в режиме симуляции после получения арп запроса от пк0):

11.3) PC0 отправил пакет на коммутатор , в котором прописан MAC роутера (0001.9675.0601), но IP у PC15

11.4) ICMP пакет откинулся (потерялся) потому что роутер видит, что данные надо отправить на IP из другой подсети, но он не знает MAC адреса PC15. Далее роутер отправляет ARP-запрос, с вопросом у кого IP 172.20.20.25 и какой у вас MAC.

11.5) Роутер отправляет ARP-запрос, с вопросом у кого IP 172.20.20.9 и какой у вас MAC.

11.6) PC15 отправляет мак

Роутер со следующего цикла уже отправляет ICMP (сообщение):

ЗАДАНИЕ 3
0)

1) В роутере настраиваю fa0/0 и fa0/1 для каждого участка сети

fa0/1 – server
fa0/0 – компы
2) На сервере разворачиваю http сервис

Задаю ip сервера, маску

3) Посылается сначала TCP пакет, затем HTTP пакет.

4) Информация об интерфейсе с точки зрения канального уровня:

Для информации по IP интерфейсу, пропишем show ip interface fa0/0

Если указать show ip interface мы получим информацию по всем интерфейсам

show ip interface brief - мы увидим краткую информацию в виде таблицы